## Уличные светильники серии «Консоль-СД»

Назначение

Предназначены для освещения улиц и дорог, территорий дворов, школ и детсадов, придомовых территорий, парковых аллей и скверов, железнодорожных платформ и станций, территорий дачных товариществ и т.п..   Исполнение IP 65.

Выпускаются в соответствии с техническими условиями ТУ3461-001-66430630-2016.                                             Кривая распределения силы света в пространстве типа Ш. (Файлы в формате .ies и .pdf предоставляются Заказчику по его просьбе). По желанию Заказчика светильники могут быть поставлены с другой формой КСС, например, типа Д, в зависимости от назначения светильника, заданного проектом.

Корпус-радиатор цилиндрической формы изготовлен из экструдированного алюминия, окрашен светло-серой эмалью. Конструкция и форма корпуса обеспечивает его малую парусность и отличную аэродинамику исключающие возможность срыва светильника с консоли на опоре даже при ураганном ветре, а также отсутствие необходимости мыть и чистить светильник в процессе его эксплуатации, что определяет потребительские преимущества светильника перед другими LED-светильниками.

Защитная крышка-иллюминатор  из ударопрочного прозрачного поликарбоната является 1/3 частью корпуса и, имея также цилиндрический профиль, а не плоский, как у аналогов, обеспечивает минимум оптических потерь для выходящего излучения, т.к. лучи от светодиодного модуля падают на поверхность крышки под прямым углом.

#### Технические данные и требования к эксплуатации.

- Светодиоды: KTL, Cree, Samsung.

- Долговечность: КЛАСС-ЭКОНОМ - не менее 30 000 час.; КЛАСС-ЛЮКС - не менее 70 000 час.

- Гарантийный срок 3 года.

- Цветовая температура: 3000 – 5500К (уточняется при заказе).

- Пульсация светового потока не более 4%.

- Питание от сети 220В, 50Гц.

- Коэффициент мощности 0,98.

- Низкий уровень помех в сеть 220В, 50Гц и по эфиру.

- Температурный диапазон окружающей среды при эксплуатации светильника - 40° / + 45°C.

#### Установка светильников.

Устанавливаются на консолях уличных опор или на настенных кронштейнах с диаметром несущей трубы 48-50 мм и с наклоном консоли 15-70° к горизонту. Высота установки 5 –15 м уточняется светотехническим расчётом для выбранного типа светильника.

#### Номенклатура светильников.

| Обозначение | Мощность, Вт | Световой поток, лм не менее | Размеры, мм |  | Масса, кг | * Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина | Диаметр |  |  |
| КСУ30 /90 – АГ | 30,0 | 2200 | 400 | 100 | 1,84 | 3215 |
| КСУ30 /90 –АГЛ |  |  |  |  |  | 4160 |
| КСУ55 /100 – АГ | 55,0 | 5490 | 650 | 100 | 2,85 | 5700 |
| КСУ55 /100 –АГЛ |  |  |  |  |  | 7200 |

* Цены указаны для заказа до 10шт. При большем объёме заказа оговариваются скидки

Подробная информация на сайте компании led-andi.ru