Профессиональный силовой удлинитель

«СОНАР -15м-КВВ-3*1.5мм кв-SCHUKO-1*16A  черно-серый с индикатором IP54

Область применения

Удлинители этой серии сконструированы с расчетом на высокие механические (в том числе  ударные) нагрузки в ходе постоянной эксплуатации:

- при строительно-монтажных

работах (СМР);

- на производстве;

- в авторемонтной мастерской

- в быту под открытом небом;

- в промышленности:

- на стройке;

- мастерских;

- подсобных хозяйствах

Конструкция удлинителя:

Удлинитель-шнур представляет собой мерный отрезок (15 метров) кабеля  КВВ 3х1,5мм. Кабель     (с заземлением)  надежно фиксируется стопорной гайкой, резиновая муфта защищает от пыли и влаги. На розетке имеется индикация наличия напряжения сети. Длина удлинителей   варьируются от  15 метров до 50 метров с шагом  5 метров, свыше 50 метров, изготавливаются на заказ.

Описание кабеля КВВ 3х1,5:  Кабель КВВ  подводный для подключение погружных электронасосов, водопогружных электродвигателей длительно работающих в воде  под давлением до 7,09 МПа (70 кгс/см2)

Изоляция и оболочка кабеля выполнены из специальных резино-технических материалов на основе этилен-пропиленового каучука, разрешенных для применения в питьевой воде . Сечение круглое, цвет синий. Конструкция кабеля КВВ: Токопроводящая жила - медная; Изоляция - ПВХ пластикат; Оболочка - ПВХ пластикат Нормативно-техническая документация - ТУ 16.К13-035-2004.

Условия эксплуатации КВВ 3х1,5:

Климатическое исполнение- В категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69 Рабочая температура- От –40°С до + 70° Срок службы кабеля - не менее 6 лет.

Удлинители комплектуется:

Вилка с мультизаземлением, водо- и пылезащищенная, IP54 16A 2P+E 250V   черно-серый                                               Розетка с мультизаземлением, водо- и пылезащищенная, IP54 16A 2P+E 250V черно-серый

Гарантийный срок удлинителя:

Гарантийный срок эксплуатации изделия, составляет 36 месяцев с момента поставки изделия покупателю.

Требование  безопасности:

- запрещается подключать нагрузку большей мощности,

- запрещается вскрывать, разбирать изделие и вносить изменения

- запрещается эксплуатировать изделие с механическими  повреждениями

Условия эксплуатации:

- изделие может быть  установлено  на улице под открытым небом, переносит дождь, снег,

оледенение.

- срок эксплуатации  изделия  составляет 10 лет.

- соответствует требованиям нормативных документов безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности

низковольтного оборудования»

Комплектность:

Изделие «СОНАР»         -1 шт.

Паспорт изделия             -1 шт                                                                    Упаковка                          -1 шт

Гарантийный талон        -1 шт.

Безопасность в  любых условиях!

Производство РФ Санкт-Петербург.ООО «СОНАР», Ленинский пр, д.115, оф.158-159 тел. 812.646-62-33

Сайт http: //emas-spb.ru/silovye-udliniteli/                                        Электронная почта:  sonar-profi@yandex.ru